Beiblatt Serviceanweisung tiptel 195

Achtung: Service-Anweisung

Ausführung nur durch den Fachmann

tiptel 195: Austausch der Betriebssoftware

- Sichern Sie alle Daten mit der mitgelieferten PC-Software

- Trennen Sie das Telefon (Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen) vom 230 V-Netz und Entfernen Sie alle Anschlußleitungen.

- Ziehen Sie die Kurzbedienungsanleitung heraus und schrauben Sie die Kreuzschlitzschraube, die sich in der Mitte unter dem Garantiesiegel befindet, heraus.

- Die Gehäuseoberschale ist in der Gehäuseunterschale eingerastet. Ziehen Sie die beiden Schalen an allen vier Ecken auseinander. Achten Sie darauf, daß die Schalen nicht zu weit auseinandergezogen werden, da sie mit Anschlußkabeln verbunden sind. Ggf. können Sie mit einem Schraubenzieher die Rastung vorher weiten.

- Entfernen Sie IC 103 (die Betriebssoftware) mit einem geeigneten Werkzeug aus dem IC-Sockel

- Setzen Sie das neue IC mit der markierten Kerbe, wie im Bild angegeben, vorsichtig ein. Prüfen Sie ob alle IC-Beine im Sockel richtig eingesteckt sind.

- Montieren Sie die Gehäuseteile und schrauben Sie die Schraube wieder ein.

- Schließen Sie das Telefon wieder an.

çKerbe